LINEG

Friedrich-Heinrich-Allee 64

47475 Kamp-Lintfort

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250904007.NT

Probennummer: D250904007

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 002 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Kamp-Lintfort | Datum Analyse | 05.09.2025 |
| Probenentnahmestelle | SLB Combibecken | Probenart / Matrix |  |
| Datum Probenahme | 03.09.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 22,1 | Schlammindex (ml/g) | 112,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 5,42 | NH4N (mg/l) | 0,039 |
| pH | 7,2 | NO2N (mg/l) | 0,190 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 630,0 | NO3N (mg/l) | 2,800 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250904007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | ${rh1} | ${rh2} |
| AOB | 9,03 | 11,34 | 125,60 | ${rv1#1} | ${rv2#1} |
| NOB | 21,25 | 21,12 | 99,40 | ${rv1#2} | ${rv2#2} |
| Nitrotoga | 0,66 | 0,72 | 109,00 | ${rv1#3} | ${rv2#3} |

Anhang:

Fazit:

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert