STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B241031003/MTr

Probennummer: D241031003

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 31.10.2024 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 29.10.2024 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 0,0 | Schlammindex (ml/g) | 161,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,80 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 0,0 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| MTR | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D241031003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| Microtrhix parvicella | 4,18 | 2,69 | 64,30 |

Fazit: Fazit: Erstanalyse, somit kein Vergleich mit vorangegangenen Befunden möglich. Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl beträgt 4,06x10⁸/ml und die Lebendzellzahl 2,61 x10⁸/ml. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 64,3% deutet auf moderate Bedingungen für Microthrix hin.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}

# Anhang