STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B241114004/MTr

Probennummer: D241114004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 15.11.2024 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix |  |
| Datum Probenahme | 13.11.2024 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 15,0 | Schlammindex (ml/g) | 184,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,10 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 0,0 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 570,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| MTR | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D241114004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| Microtrhix parvicella | 5,10 | 2,93 | 57,50 |

Fazit: Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 5,10x10⁸/ml ist seit der letzten Analyse erhöht, die Lebendzellzahl mit 2,93 x10⁸/ml ist ebenfalls leicht angestiegen. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 57,5% ist fast unverändert und deutet auf moderate Bedingungen für Microthrix hin.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}

# Anhang