STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B241212008.MTr

Probennummer: D241212008

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 12.12.2024 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 10.12.2024 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 12,0 | Schlammindex (ml/g) | 150,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,40 | NH4N (mg/l) | 0,010 |
| pH | 7,5 | NO2N (mg/l) | 0,015 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 510,0 | NO3N (mg/l) | 1,200 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D241212008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 3,47 | 3,03 | 87,30 |

# Anhang:

Fazit: Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 3,47x10⁸/ml ist seit der letzten Analyse um ca. 30% reduziert, die Lebendzellzahl mit 3,02 x10⁸/ml ist fast unverändert. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 87,2% ist deutlich erhöht und deutet auf mehr aktive Microthrix parvicella in der Biomasse und auf gute bis sehr gute Lebensbedingungen für diese fadenförmigen Bakterien hin.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert