STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250109002/MTr

Probennummer: D250109002

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 09.01.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 07.01.0025 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 10,0 | Schlammindex (ml/g) | 129,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,60 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,0 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| MTR | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250109002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| Microtrhix parvicella | 6,33 | 3,90 | 61,50 |

Fazit: Die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 6,34x10⁸/ml ist seit der letzten Analyse deutlich erhöht, die Lebendzellzahl mit 3,90 x10⁸/ml ist ebenfalls angestiegen. Der prozentuale Anteil der Lebendzellzahl mit 61,5% ist reduziert und deutet auf weniger aktive Microthrix parvicella in der Biomasse hin. Die Lebensbedingungen für diese fadenförmigen Bakterien sind aktuell als gut bewerten. Von zukünftig weiter ansteigenden Microthrix parvicella Zellzahlen ist aktuell auszugehen.

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}

# Anhang