STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250306002/MTr

Probennummer: D250306002

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 06.03.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 04.03.2025 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 10,4 | Schlammindex (ml/g) | 118,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,80 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,7 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microtrhix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| Microtrhix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250306002 |
| --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| Microtrhix parvicella | 8,79 | 5,00 | 56,90 |
| Microtrhix parvicella | 5,02 | 5,00 | 99,60 |

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die_ Microthrix parvicella_ Gesamtzellzahl mit 5,02x10⁸/ml leicht gestiegen, die Lebendzellzahl hingegen mit 4,99 x10⁸/ml ist hingegen deutlich gestiegen. Der prozentuale Anteil lebender Zellen ist auf 99,6% erhöht, was darauf hinweist, dass die_ Microthrix_-Population in der Biomasse stark aktiv ist._ Microthrix parvicella_ hat somit in der letzten Zeit zwar etwas Biomasse abgebaut, aber das aktive Wachstum scheint aktuell beschleunigt zu sein.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert

# Anhang