STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250618004/MTr

Probennummer: D250618004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 21.06.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 17.06.2025 | Prozessadditive | Al-Fe-Kombi |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 19,0 | Schlammindex (ml/g) | 122,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,20 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,5 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 390,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microtrhix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250618004 |
| --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend |
| Microtrhix parvicella | 8,51 | 5,34 | 62,70 |

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 8,41 x10⁸/ml deutlich gesunken, die Lebendzellzahl hingegen mit 5,27 x10⁸/ml leicht gesunken. Der prozentuale Anteil lebender Zellen mit 62,7% ist erhöht, was darauf hinweist, dass die Microthrix-Population in der Biomasse aktuell aktiver ist. Dennoch kann die aktuelle Entwicklung als eine sich abschwächende Wachstumsphase interpretiert werden und eine engmaschige mikroskopische Kontrolle wird weiterhin empfohlen. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen wird eine erneute qPCR-Analyse empfohlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert

# Anhang