STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250814005/MTr

Probennummer: D250814005

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 15.08.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 13.08.0005 | Prozessadditive | Al-Fe-Kombi |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 22,0 | Schlammindex (ml/g) | 144,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,70 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,5 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 390,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| MTR | Fadenförmiges Bakterium |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

In Grün angebende Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an

Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter.

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250814005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| Microtrhix parvicella | 4,08 | 1,76 | 0,43 | ${r_name#1} | ${r_value#1} |

| Auswertung | Ergebnis |
| --- | --- |

Fazit:

Analyse durchgeführt von:  ${analyticsuser}

Analysedaten geprüft von:  ${signedoffby}