STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250515002.MT

Probennummer: D250515002

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 16.05.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 14.05.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 16,1 | Schlammindex (ml/g) | 125,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,10 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,3 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 390,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250515002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 14,52 | 6,58 | 45,30 |
| Microthrix parvicella | 14,52 | 6,58 | 45,30 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 14,52 x10⁸/ml leicht erhöht, die Lebendzellzahl mit 6,58 x10⁸/ml ist leicht gesunken. Der prozentuale Anteil lebender Zellen mit 45,3% ist reduziert, was darauf hinweist, dass die Microthrix-Population in der Biomasse aktuell weniger aktiv ist. Dies kann als abschwächende Wachstumsphase interpretiert werden und eine engmaschige mikroskopische Kontrolle wird weiterhin empfohlen. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen wird eine erneute qPCR-Analyse empfohlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert