STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250716001.MT

Probennummer: D250716001

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 17.07.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 15.07.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 20,0 | Schlammindex (ml/g) | 157,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,87 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,4 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250716001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 7,35 | 2,81 | 38,30 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 7,35 x10⁸/ml deutlich reduziert ebenso wie die Lebendzellzahl mit 2,81 x10⁸/ml. Der prozentuale Anteil lebender Zellen mit 38,3% weist darauf hin, dass die Microthrix-Population in der Biomasse aktuell gering aktiv ist. Die aktuelle Entwicklung kann als eine sich stagnierende Wachstumsphase interpretiert werden und eine engmaschige mikroskopische Kontrolle wird dennoch empfohlen. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen ist eine erneute qPCR-Analyse zu empfehlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert