Kläranlage Schwabach

Wasserberg 20

91126 Schwabach

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250827006.NT

Probennummer: D250827006

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491050 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Schwabach | Datum Analyse | 28.08.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 25.08.2025 | Prozessadditive | Keine |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 19,5 | Schlammindex (ml/g) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,50 | NH4N (mg/l) | 0,033 |
| pH | 6,6 | NO2N (mg/l) | 0,009 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 0,0 | NO3N (mg/l) | 6,600 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250827006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Verhältnis Nitrotoga/NOB | Verhältnis NOB gesamt / AOB |
| AOB | 10,19 | 9,13 | 89,60 | 0,000 | 1,635 |
| NOB | 16,65 | 14,08 | 84,60 | 0,000 | 1,543 |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 92,00 |  |  |
| NOBGesamt | 16,65 | 14,08 | 84,60 |  |  |
| NitrifikantenGesamt | 16,65 | 14,08 | 84,60 |  |  |

Anhang:

Fazit:

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert