Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des öffentlichen Rechts

Bamberger Straße 2-6

96450  Coburg

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250807004.NT

Probennummer: D250807004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491051 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Coburg | Datum Analyse | 07.08.2025 |
| Probenentnahmestelle | Nitrifikation 1+2 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 05.08.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 20,9 | Schlammindex (ml/g) | 139,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,94 | NH4N (mg/l) | 0,040 |
| pH | 7,2 | NO2N (mg/l) | 0,023 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 430,0 | NO3N (mg/l) | 5,460 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| NOB GZ gesamt | NOB + NIT Gesamtzellzahl |
| NOB LZ gesamt | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| Ratio GZ: NOBges./AOB | Ratio Gesamtzellzahl aus NOB ges / AOB |
| Ratio GZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Ratio LZ: NOBges./AOB | Ratio: Aus NOB Gesamt Lebend / AOB Lebend |
| Ratio LZ: Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250807004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio AOB/NOB |
| AOB | 9,47 | 6,87 | 72,50 | ${r_value#1} | ${r_value#1} |
| NOB | 10,44 | 7,92 | 75,90 | ${r_value#2} | ${r_value#2} |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 99,40 | ${r_value#3} | ${r_value#3} |
| NOB GZ gesamt | 10.438 |  |  | ${r_value#4} | ${r_value#4} |
| NOB LZ gesamt | 2233045.325 |  |  | ${r_value#5} | ${r_value#5} |
| ${pcr_name} | ${pcr_total} | ${pcr_alive} | ${pcr_ratio} | ${r_value} | ${r_value} |

Fazit:

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert

# Anhang