Kommunalunternehmen Coburger
Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des
öffentlichen Rechts

Bamberger Straße 2-6

96450  Coburg

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B250904004.NT

Probennummer: D250904004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491051 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Coburg | Datum Analyse | 04.09.2025 |
| Probenentnahmestelle | Nitrifikation 1+2 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 02.09.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 22,2 | Schlammindex (ml/g) | 187,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,47 | NH4N (mg/l) | 0,040 |
| pH | 7,3 | NO2N (mg/l) | 0,010 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 650,0 | NO3N (mg/l) | 5,670 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| NOB gesamt | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Nitrifikanten gesamt | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Ratio Nitrotoga/NOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| Ratio NOB gesamt / AOB | Noch keine Beschreibung gepflegt |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250904004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Zellzahl gesamt (108/ml) | Zellzahl lebend (108/ml) | % Lebend | Ratio Nitrotoga/NOB | Ratio NOB gesamt / AOB |
| AOB | 4,65 | 3,15 | 67,70 | 0,000 | 3,118 |
| NOB | 14,50 | 10,16 | 70,10 | 0,000 | 3,225 |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 58,30 |  |  |
| NOB gesamt | 14,50 | 10,16 | 70,10 |  |  |
| Nitrifikanten gesamt | 14,50 | 10,16 | 70,10 |  |  |

Anhang:

Fazit:

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert