STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250417003.MT

Probennummer: D250417003

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 17.04.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 15.04.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 16,0 | Schlammindex (ml/g) | 141,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,20 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,6 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250417003 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 12,59 | 7,13 | 56,60 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 12,59x10⁸/ml und die Lebendzellzahl mit 7,13 x10⁸/ml leicht rückläufig. Der prozentuale Anteil lebender Zellen mit 56,6% ist ebenfalls reduziert, was darauf hinweist, dass die Microthrix-Population in der Biomasse aktuell weniger aktivist und das Wachstum sich verlangsamt.

Analyse durchgeführt von:  KS

Analysedaten geprüft von:  THB