STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B251022004.MT

Probennummer: D251022004

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 23.10.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 20.10.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 16,0 | Schlammindex (ml/g) | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,00 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,6 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D251022004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 3,29 | 2,38 | 72,40 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Gesamtzellzahl von Microthrix parvicella mit 3,29 x10⁸/ml die und die Lebendzellzahl mit 2,38 x10⁸/ml leicht gestiegen. Da die Trockensubstanz (TS) erhöht wurde stellt somit die Erhöhung ehr eine tatsächliche Verringerung der Microthrix-Population dar. Der prozentuale Anteil lebender Zellen ist mit 72,4% ist fast unverändert und deutet auf eine gleichbleibende Aktivität innerhalb der Biomasse hin. Insgesamt lässt sich die aktuelle Entwicklung als wahrscheinlich unveränderte Wachstumsdynamik von Microthrix parvicella interpretieren. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen ist eine erneute qPCR-Analyse zu empfehlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert