STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B251121001.MT

Probennummer: D251121001

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | AB-2410141 |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 21.11.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 20.11.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 13,0 | Schlammindex (ml/g) | 171 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,80 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,5 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 480 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D251121001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 4,97 | 2,78 | 56,00 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Gesamtzellzahl von Microthrix parvicella mit 4,96 x10⁸/ml gestiegen und die Lebendzellzahl mit 2,78 x10⁸/ml fast unverändert – bei leicht erhöhter Trockensubstanz (TS). Der Anstieg der gemessenen lebenden Zellzahlen entspricht fast der Erhöhung der TS und zeigt somit keine tatsächliche starke Vermehrung der Microthrix-Population an. Der prozentuale Anteil lebender Zellen ist mit 56,0% rückläufig und deutet ehr auf eine absinkende Aktivität innerhalb der Biomasse hin. Insgesamt lässt sich die aktuelle Entwicklung als leicht ansteigende Wachstumsdynamik von Microthrix parvicella interpretieren. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen ist eine erneute qPCR-Analyse zu empfehlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert