Kommunalunternehmen Coburger
Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des
öffentlichen Rechts

Bamberger Straße 2-6

96450  Coburg

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Nitrifikanten

Befundnummer: B251113011.NT

Probennummer: D251113011

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491051 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | Kläranlage Coburg | Datum Analyse | 12.12.2025 |
| Probenentnahmestelle | Nitrifikation 1+2 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 11.11.2025 | Prozessadditive |  |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 18,0 | Schlammindex (ml/g) | 142 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,37 | NH4N (mg/l) | 0,040 |
| pH | 7,8 | NO2N (mg/l) | 0,020 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 470 | NO3N (mg/l) | 9,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| AOB | Ammonium oxidierende Bakterien |
| --- | --- |
| NOB | Nitrit oxidierende Bakterien |
| Nitrotoga | NOB der Gattung Nitrotoga spp. |
| NOBGesamt | Zellzahlen aller gemessenen Nitrit oxidierenden Bakterien |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D251113011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) | Verhältnis Nitrotoga/NOB | Verhältnis NOB gesamt / AOB |
| AOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| NOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Nitrotoga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| NOB Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Nitrifikanten Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

# Anhang:

Fazit:  Im Vergleich zur letzten Analyse zeigen die AOB erhöhte, die NOB gesunkene Zellzahlen – bei leicht reduziertem Trockensubstanzgehalt. Da der NOB-Rückgang stärker ausfällt als die TS-Abnahme, liegt eine reale Reduktion der NOB vor. Die AOB weisen dagegen steigende Lebendzellzahlen auf, was auf ein leichtes Wachstum hindeutet. Der Anteil lebender Zellen ist bei beiden Gruppen nur geringfügig reduziert und spricht für eine weiterhin stabile Vitalität. Die gegensätzliche Zellentwicklung zeigt jedoch, dass die aktuellen Prozessbedingungen die AOB selektiv begünstigen, während die NOB in ihrem Wachstum limitiert werden z.B. durch veränderte Sauerstoffverteilung oder Temperatur- bzw. Lastschwankungen. Insgesamt ist bei den AOB von einer leicht erhöhten, bei den NOB von einer reduzierten Oxidationskapazität auszugehen. Die unveränderten Ablaufwerte zeigen, dass die vorhandenen NOB-Zellzahlen dennoch ausreichen, um die Nitritfracht effektiv abzubauen. Das gesunkene Verhältnis von lebenden NOB zu AOB bestätigt die Zunahme der AOB in der Belebung. Das ermittelte NOB/AOB Verhältnis liegt laut Literaturangaben (Ratio (Literatur) NOB/AOB 0,3 - 5,9) im normalen Bereich für einen stabilen Nitrifikationsprozess.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert